测控技术实验-控制实验报告

| 姓名： | 徐屹寒 |
| --- | --- |
| 学院： | 机械工程 |
| 系： | 机械 |
| 专业： | 机械工程 |
| 学号： | 3230103743 |

2025年 10 月 27日

实验报告

实验项目名称：测试技术实验2	：传感器综合实验1

同组学生姓名：		张一多

- 实验目的和要求

1.了解金属箔式应变片的工作原理并进行全桥性能测试

2.了解运算放大器构成的移相电路的原理及工作情况；学会使用示波器进行基础信号测试

3.了解相敏检波器的原理和工作情况。

二、实验内容

1.金属箔式应变片性能及全桥测试实验

2.移相器实验

3.相敏检波器实验

三、实验结果（原理）分析

1.金属箔式应变片性能及全桥测试实验

实验原理：

BF1,BF3放上砝码后电阻变大，对应受力时拉伸应变区域，在上方；

BF2,BF4放上砝码后电阻变小，对应受力时压缩应变区域，在下方。

4

2

3

1

实际接线图如图所示。

实验结果和分析：

| 重量/g | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/mv | 5.1 | 10.0 | 16.1 | 21.8 | 27.9 | 35.0 | 41.3 | 47.8 | 54.8 | 62.4 | 69.2 |

- 通过拟合直线得到灵敏度

- 全桥测试原理：全桥由四个电阻组成，形成一个闭合回路。当对角线上两个电阻的比值相等时，电桥处于平衡状态，此时没有电流通过电桥中心的检测器。如果其中一个或多个电阻发生变化（本实验中是由于放上砝码后。应变片受力引起电阻变化），电桥就会失去平衡，导致检测器显示出电压差。

- 非线性产生的原因有：

- 应变片存在应变极限，只在一定范围内是线性的，同时存在零点偏移。

- 电压表示数存在波动，会存在误差。

- 未完全调零。

- 应变片安装的位置不够对称可能导致测量结果出现偏差。

- 差动放大器的放大倍数分析

- 移相器实验

实验原理：

传递函数推导：

分析：输出信号与输入信号之间存在相位差，

根据原理图计算相位差理论值：

|  | RW1=0K（移相旋钮左旋到底） |  | RW1=10K（移相旋钮右旋到底） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 相位1→2 (°) | 相位1-2 (°) | 相位1→2 (°) | 相位1-2 (°) |
| 1K | 221 | -129 | -34 | -28 |
| 2K | 256 | -95 | 34 | 37 |
| 4K | 296 | -59 | 94 | 94 |
| 6K | -42 | -42 | -247 | 121 |
| 8K | -32 | -28 | -228 | 136 |
| 10K | -30 | -28 | 138 | -216 |

实验结果：

现象分析：CH1，CH2波形如下图所示，黄色波形为CH1，蓝色波形为CH2，相位1→2表示相位2减去相位1（因为图中相位2滞后于相位1，测量得到的相位差为-130°左右）。

改变RW1的值和输入信号的频率得到以下相位差测量值，并进行数据分析：

| 频率 | RW1=0K（左旋到底） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相位1→2 (°) | 相位1-2 (°) | 实测相位差 Ф1 | 计算相位差 Ф1’ | 误差百分比 |
| 1K | -136.6 | -127.7 | -132.15 | -133.73 | 1.18% |
| 2K | -103.1 | -91.5 | -97.3 | -98.979 | 1.70% |
| 4K | -65.7 | -58.9 | -62.3 | -60.67 | 2.69% |
| 6K | -44.3 | -41.3 | -42.8 | -42.62 | 0.42% |
| 8K | -34.0 | -27.1 | -30.55 | -32.62 | 6.35% |
| 10K | -32.9 | -21.9 | -27.4 | -26.35 | 3.98% |

| 频率 | RW1=10K（右旋到底） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相位1→2 (°) | 相位1-2(°) | 实测相位差 Ф1 | 计算相位差 Ф1’ | 误差百分比 |
| 1K | -37.3 | -28.5 | -32.9 | -25.5 | 29.02% |
| 2K | 39.0 | 37.1 | 38.05 | 41.26 | 7.78% |
| 4K | 95.2 | 96.3 | 95.75 | 98.83 | 3.12% |
| 6K | 117.3 | 124.0 | 120.65 | 123.63 | 2.41% |
| 8K | 130.5 | 137.4 | 133.95 | 137.05 | 2.26% |
| 10K | 138.0 | 146.3 | 142.15 | 145.38 | 2.22% |

实验结果分析

频率不变，变大时，变大。不变，频率变大时，变大

存在误差的原因可能是

- 精准调到相应数值

- 电值和电阻值与标定的数值不同

- 示波器显示的相位差在上下波动，未完全稳定

- 相敏检波器实验

准备直流模块±2V，音频振荡器Vpp = 8V、频率4K。

- 采用直流控制模式，需在DC端口接入直流控制电压。

- 直流参考电压DC端口接+2V直流电源，观察输入和输出波形的相位和幅值关系。调整检波旋钮，Uout是否有变化？

结论：调整检波旋钮，相位同向（同向/反向），幅值	不变（可调/不变）。

- 直流参考电压DC端口接-2V直流电源，观察并记录输入和输出波形的相位和幅值关系。调整检波旋钮，Uout是否有变化？

结论：调整检波旋钮，相位反向（同向/反向），幅值	可调（可调/不变）。

- 结论：此电路的放大倍数由检波旋钮调节，将放大倍数调为1倍，在后续实验过程，检波旋钮保持不变。

2.

- AC接音频振荡器0°，电压表读数6.45V

波形：

- AC接音频振荡器180°，电压表读数-6.44V

波形：

- AC接任意相位差波形：

| 序号 | CH1接相敏检波器Uin |  |
| --- | --- | --- |
|  | CH2接相敏检波器AC | CH2接相敏检波器Uout |
| 1 | 相位差波形记录： 相位差：-83.3° 电压表示数：1.305V | Uout波形记录： Uout电压平均值：495mV |
| 2 | 相位差波形记录： 相位差： -93.1° 电压表示数：0.105V | Uout波形记录： Uout电压平均值：3.75mV |
| 3 | 相位差波形记录： 相位差： -113.1° 电压表示数：-1.960V | Uout波形记录： Uout电压平均值：-663mV |
| 4 | 相位差波形记录： 相位差： -144.3° 电压表示数：-4.700V | Uout波形记录： Uout电压平均值：-1.66V |
| 5 | 相位差波形记录： 相位差： 158° 电压表示数：-6.050V | Uout波形记录： Uout电压平均值：-2.18V |

D)示波器CH1，CH2分别接至相敏检波器AC和附加观察端；示波器CH1，CH2分别接至相敏检波器AC和附加观察端，观察并记录波形。结合上述相关实验，以及图 3.1相敏检波电路及其原理图，深入理解并解释相敏检波器的作用。

| CH1接相敏检波器AC |  |
| --- | --- |
| CH2接附加观察端 | CH2接附加观察端 |
| 波形记录： CH2顶端值：14V CH2底端值：-12V | 波形记录： CH2顶端值：-2mV CH2底端值：-11.2V |

电路原理分析：

相敏检波器需要一个与待测信号同频的参考信号，将待测信号与参考信号进行混频处理，即两者相乘。当待测信号与参考信号相位相同或相差180°时，输出信号最大；而当两者的相位差为90°或270°时，输出信号最小或接近于零。混频后的信号是一个包含直流分量和高频分量的复合信号。使用低通滤波器可以去除高频分量，保留有用的直流或低频信号。直流分量的大小反映了待测信号与参考信号之间的相位关系。最后，通过适当的信号处理，可以得到所需的输出信号，用于进一步的分析或控制目的。

理解相敏检波器的作用：

①鉴相特性：当J5电压为高电平时，二极管D1截止，开关管截止，此时相敏检波器为反相运算放大器，输入与输出信号反相；当J5电压为低电平时，二极管D1导通，开关管导通，此时相敏检波器为同相运算放大器，输入与输出信号同相。因此，若与参考信号同频但存在相位差𝜑时，输出电压，通过输出信号大小计算得到相位差。

②选频特性：相敏检波器对不同频率的输入信号有不同的传递特性。以参考信号为基波，计算得到所有偶次谐波在载波信号的一个周期内平均输出为零，对于n=1,3,5等各奇次谐波，输出信号的幅值相应衰减为基波的。

四、实验思考