作业1

- 用车刀加工外圆柱面，加工前工件直径为Φ62mm, 加工后直径为Φ54mm，主轴转速为n=240r/min, 刀具进给速度vf=96mm/min, 试计算切削速度vc, 进给量f, 切削深度ap和单位时间的金属切削量Q。

- 为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？为什么YT类硬质合金不适合切削不锈钢？请按照以下工件材料和加工条件进行相应刀具材料的合理选择。刀具材料及切削条件：

  - 粗铣铸铁箱体平面

  - 精镗铸铁箱体孔；

  - 齿轮加工的剃齿工序；

  - 45钢棒料的粗加工

  - 精车40Cr工件外圆

- 刀具的主偏角、副偏角、刃倾角、前角、后角分别在哪个参考平面内度量的？画出下列标注角度的用于车削外圆柱面的车刀图：

γ0=15°, α0=6°, κγ=60°,κγ'=15°,λs=±15°

并计算法剖面和切深剖面中的刀具标注角度：γn, α0, γp,αp.(参考教材的计算公式)

- 用端面车刀切削工件端面示意图。已知刀具角度：γ0=15°, α0=5°, κγ=75°,κγ'=15°,λs=0°；切削用量：αP=3mm, f=0.3mm/r。请在图中示意标注αP, f,bD,ℎD，计算bD,ℎD。

作业2

- 相对滑移变形（或剪应变）ε 和变形系数ξ 都是表示金属切削变形程度的参量，请根据两个参量与剪切角ϕ、前角γ0的关系式，推导出ε和ξ之间的关系式：

ε=ξ2−2ξsinγ0+1ξcosγ0

- 试画出表示金属切削的三个变形区，并说明各个变形区的特征。

- 试比较切削用量三要素对切削力、切削温度和刀具使用寿命的影响规律。已知刀具寿命广义泰勒公式T=Crvc5f2.25αp0.75，求当vc, f,αp分别增加1倍时，刀具使用寿命有何变化规律，计算结果说明什么问题？

- 什么是相对滑移和变形系数？他们与剪切角有什么关系？

相对滑移与剪切角的关系      变形系数的计算参数

- 对于加工塑性材料

- 影响切削变形的因素有哪些？是如何影响的？

- 切削用量是如何影响切削力的？

作业3

- 分析用齿轮插齿刀加工直齿圆柱齿轮所需的表面成形运动。

- 简述插齿机的加工原理

- 简述滚齿加工所需的成形运动，包括生成渐开线母线的复合成形运动和生成齿长的直线导线运动，请根据成形运动需要，分析机床的成形运动传动链（内传动链和外传动链），并绘制传动原理图。

- 下图是万能升降台铣床X62W的主运动传动系统图。图中尺寸标注是“齿数X模数”，请写出其传动路线图表达式，主轴可以得到多少级转速？并计算主轴最高转速和最低转速。

- 某车床的进给传动链如下图所示，丝杠螺距为p=12mm（单头），在车制公制螺纹时，发现加工导程为9mm的螺纹精度无法保证，而加工8mm的螺纹精度可以保证，试：

- 找出加工导程为9mm的进给传动链；

- 分析产生精度问题的可能原因；

- 可能无法保证精度的其它螺纹导程。

作业4

- 试比较下面几组概念的区别：

- 定位；夹紧

- 可调支承；辅助支承

- 完全定位；不完全定位

- 欠定位；过定位

| - 分析以下两种定位方案的合理性，若定位不合理应如何改进。 - 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，车小端外圆，如图1. - T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A，如图2. |  |
| --- | --- |
| - 在轴上铣一个键槽，设计尺寸有三种标注方法，轴的外圆尺寸为D±δ，求(a)、(b)、(c)三种情况线的定位误差分别是多少？ |  |
| - 图(a)为套类工件铣键槽，要求保证尺寸94−0.200mm，分别采用图(b)所示的定位销定位方案(定位销水平放置)和（c）所示的V形槽定位方案，分别计算定位误差。这两种定位方案能否满足工序加工要求？ |  |
| - 零件如图所示，本工序采用水平设置的定位销以工件内孔为定位来加工缺口AB，相关尺寸如下：定位销直径d1=∅30−0.10−0.05, A=20−0.10, B=43−0.10, D=∅50−0.20, d=∅3000.1。试分析该定位方案能否满足加工要求，如果无法满足，请提出改进方案，并分析改进方案的定位误差。 |  |

作业5

| - 图中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？ - 在车床上粗车长轴； - 在车床上粗镗套筒内孔(设原内孔位∅35±1, 表面粗糙)； - 在车床上镗套筒内孔； - 在平面磨床上磨平面。 |  |
| --- | --- |

- 在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径Φ11±0.02mm，第一台加工1000件，其直径尺寸按照正态分布，平均值x1=11.005mm，均方差σ1=0.004mm。第二台加工500件，其直径尺寸也按正态分布，且x2=11.015mm，σ2=0.0025mm。试求：

- 在同一图示画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？

- 计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。

|  | xσ; A; xσ; A; xσ; A; xσ; A. 0; 0.0000; 0.3; 0.2359; 1.5; 0.8664; 3.0; 0.9973. 0.1; 0.0746; 0.5; 0.3830; 2.0; 0.9542; 3.5; 0.9994. 0.2; 0.1856; 1; 0.6826; 2.5; 0.9876; 4.0; 0.9999. |
| --- | --- |

注：σ为均方差，A为阴影部分面积

| - 在镗床上镗孔，镗刀直径为dL，镗床主轴与工作台面有平行度误差σ，问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴作进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？ |  |
| --- | --- |

- 有一批小轴，其直径尺寸要求为∅18−0.0350mm，加工后尺寸属于正态分布，测量计算得一批工件直径的算术平均值x=17.975mm，均方差σ=0.01mm。试计算合格品率及废品率，分析废品产生得原因，指出减小废品率得措施。

作业6

- T形螺杆如图所示。其工艺过程如下，请分出工序、安装、工位、工步及走刀。

- 在锯床上切断下料Φ35X125;

- 在车床上夹一头车端面，打顶尖孔；

- 用尾架后顶尖顶住工件后,车Φ30外圆及T20外圆(第一刀车至Φ24,第二刀车至Φ20),车螺纹,倒角；

- 在车床上车Φ18外圆及端面；

- 在卧式铣床上用两把铣刀同时铣Φ18圆柱上的宽15的两个平面，将工件回转90°(利用转台)，铣另两个面，这样作出四方头。

- 图示的轴类零件，在卧式铣床上，采用调整法且用两把铣刀组合在一起同时加工两个槽。当此工序以大端端面为轴向定位基准时，根据零件图，重新标注工序尺寸A。

- 某零件的最终尺寸要求如图(a)所示，加工顺序见图7(b)，求钻孔工序尺寸F。

作业7

- 图示为减速机某轴结构的基本尺寸分布为:A1=40mm, A2=36mm, A3=4mm；要求装配后齿轮端部间隙A0保持在0.10~0.25mm，如选用完全互换法装配，试确度A1, A2,A3的极限偏差。

- 图示为齿轮箱体，根据使用要求，齿轮轴肩与轴承端面间的轴向间隙应在1~1.75mm范围内。若已知各零件的基本尺寸为：A1=101mm，A2=50mm, A3=A5=5mm，A4=140mm，采用互换法装配，试确度这些尺寸的公差及偏差。

- 图示为双联转子泵，装配要求冷态下轴向装配间隙A0=0.05~0.15。图中A1=62−0.20，A2=20−0.2+0.2，A3=17−0.20，A4=7−0.050，A5=17−0.20，A6=41+0.05+0.1。

- 通过计算分析确度能否用完全互换法装配来满足装配要求；

- 若采用修配法装配，选取A4为修配环，T4=0.05mm，试确度修配环的尺寸及上下偏差，并计算可能出现的最大修配量。

作业1 参考答案

- 用车刀加工外圆柱面，加工前工件直径为Φ62mm, 加工后直径为Φ54mm，主轴转速为n=240r/min, 刀具进给速度vf=96mm/min, 试计算切削速度vc, 进给量f, 切削深度ap和单位时间的金属切削量Q。

解：

切削速度Vc按大径处的线速度计算：Vc=πdn1000=62×240×π1000=46.7(m/min)

(注意：切削速度的单位，必须是mmin 或m/s)

进给量f（主轴每转一转，刀具的进给距离）：f=vfn=96240=0.4(mm/r)

切削深度（大径减小径除以2）：ap=62−542=4(mm)

金属切除率（vc×f×ap）: Q=(46.7×100)×(0.4×0.1)×(4×0.1)=74.8(cm3/min)

(注意：金属切除率的单位为cm3/min)

【金属切除率的计算还可：

- 按照平均直径（62+54）/2的切削速度计算，得到结果为70cm3/min；

- 按照切除金属的筒形体的体积计算：Q=πdw22−dm22vf=70cm3/min

】

- 为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？为什么YT类硬质合金不适合切削不锈钢？请按照以下工件材料和加工条件进行相应刀具材料的合理选择。刀具材料及切削条件：

  - 粗铣铸铁箱体平面

  - 精镗铸铁箱体孔；

  - 齿轮加工的剃齿工序；

  - 45钢棒料的粗加工

  - 精车40Cr工件外圆

答：

1）为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？

高速钢的强度韧性都比较好，价格便宜，特别是工艺性好（如锻造、切削性能、焊接性都比较好）适合复杂刀具的制造。

2）为什么YT类硬质合金不适合切削不锈钢？

YT类硬质合金刀具不宜用于加工不锈钢是因为YT类硬质合金中的Ti元素易于与工件材料中的Ti元素发生亲和而导致冷焊，在高温下加剧了扩散磨损。

3）刀具材料的选择

（1）粗铣铸铁箱体平面：YG类硬质合金主要用于加工铸铁、有色金属和非金属材料（因为其具有较好的韧性，抗冲击能力强，加工铸铁之类的脆性材料时，可减少切削时的崩刃）。粗加工时选择含钴量较多的牌号。故可选择YG30、YG8，精加工时选择含钴量少的牌号，如YG3。 所以选择YG30,或YG8均可。

(2)精镗铸铁箱体孔，选YG3\YG3X等。（理由如(1)所述）。

(3)齿轮加工的剃齿工序，剃齿刀形状复杂，加工困难，因此需要加工工艺性好的刀具材料，所以选高速钢。故可选W18Cr4V或W6Mo5Cr4V2。由于前者的可磨削性更好，故最优选择为W18Cr4V.

(4)45钢棒料的粗加工：属于形状简单的刀具、加工塑性材料，所以选择YT类硬质合金刀具材料，粗加工时宜选择含钴量较多的牌号，所以可以选择YT5，精加工时选择含TiC多的刀具材料，如YT30.故本小题选YT5

（5）精车40Cr工件外圆：选YT30，理由如（4）所述。

- 刀具的主偏角、副偏角、刃倾角、前角、后角分别在哪个参考平面内度量的？画出下列标注角度的用于车削外圆柱面的车刀图：

γ0=15°, α0=6°, κγ=60°,κγ'=15°,λs=±15°

并计算法剖面和切深剖面中的刀具标注角度：γn, α0, γp,αp.(参考教材的计算公式)

答

（1）刀具角度度量的参考平面：

主偏角κr、副偏角κ‘r的参考平面为基面

刃倾角λs的参考平面为切削平面

前角、后角的参考平面为主剖面

（2）

rn=arctan⁡(tan(r0)cos⁡(λs))=14.95°

αn=arccot(cotα0cosλs=6.02°

γp=arctantanγ0cosκr+tanλssinκr=11.85°

αp=arccotcotα0cosκr+tanλssinκr=11.69°

- 用端面车刀切削工件端面示意图。已知刀具角度：γ0=15°, α0=5°, κγ=75°,κγ'=15°,λs=0°；切削用量：αP=3mm, f=0.3mm/r。请在图中示意标注αP, f,bD,ℎD，计算bD,ℎD。

注意：判断刀具切削时的进给方向。端面车刀的进给方向与外圆车刀的进给方向不同。外圆车刀的进给方向平行工件的轴线，而端面车刀的进给方向则垂直于工件的轴线；

端面车削时切削用量的概念为：

进给量f—主轴旋转一周，车刀相对工件径向移动的距离。

切削深度（背吃刀量）ap）---- 沿着工件轴线测量的带加工表面与已加工表面的距离。

解：

bD=apsinkr=3sin75=3.11mm

ℎD=f sinkr=0.3×sin75=0.29mm

作业2 参考答案

- 相对滑移变形（或剪应变）ε 和变形系数ξ 都是表示金属切削变形程度的参量，请根据两个参量与剪切角ϕ、前角γ0的关系式，推导出ε和ξ之间的关系式：

ε=ξ2−2ξsinγ0+1ξcosγ0

解：

由ξ=cosϕ−γ0sinϕ可得ξ=cosϕcosγ0+sinϕsinγ0sinϕ，得tanϕ=cosγ0ξ−sinγ0

而ε=cosγ0sinϕcosϕ−γ0

- 试画出表示金属切削的三个变形区，并说明各个变形区的特征。

解：

- 第I变形区：沿滑移线得剪切滑移变形和随之产生得加工硬化现象（切屑硬度提高）；切屑外侧面粗糙（由于剪切滑移变形引起）

- 第II变形区：切屑底面与刀具前刀面的强烈摩擦，产生晶格纤维化塑性变形，切屑底面光滑，；

- 第III变形区：刀具后刀面与加工表面挤压和摩擦，已加工表面产生纤维化塑性变形，并随之产生加工硬化（已加工表面有硬化层）。

- 试比较切削用量三要素对切削力、切削温度和刀具使用寿命的影响规律。已知刀具寿命广义泰勒公式T=Crvc5f2.25αp0.75，求当vc, f,αp分别增加1倍时，刀具使用寿命有何变化规律，计算结果说明什么问题？

答：

试比较切削用量三要素对切削力、切削温度和刀具使用寿命的影响规律。

切削用量三要求对切削力、切削温度和刀具使用寿命影响程度由大到小的排列如下：

对切削力的影响：切削深度αp影响最大、进给量f次之，切削速度vc的影响最小；

对切削温度的影响：切削速度vc影响最大、进给量次之，切削深度αp的影响最小；

对刀具使用寿命的影响：切削速度vc影响最大、进给量次之，切削深度αp的影响最小；

当vc, f,αp分别增加1倍时，刀具使用寿命有何变化规律

切削速度vc增加1倍，则T1=Crvc5f2.25αp0.75, T2=Cr2vc5f2.25αp0.75=125T1,即刀具寿命缩短为原来的1/32.

进给速度f增加1倍时，刀具寿命缩短为原来的122.25=14.75倍

切削深度αp增加1倍，刀具寿命缩短为原来的120.75=11.68

计算结果说明什么问题

计算结果说明切削速度vc影响最大、进给量次之，切削深度αp的影响最小。在刀具使用寿命确度的前提下，为了提高金属切除率，应首先考虑选择尽可能大的切削深度，然后选择尽可能大的进给量f,然后再根据寿命公式T=Crvc5f2.25αp0.75来计算切削速度。

- 什么是相对滑移和变形系数？他们与剪切角有什么关系？

相对滑移与剪切角的关系                       变形系数的计算参数

答：

相对滑移ε：是单位长度上沿剪切面滑移的距离。即：ε=∆S∆Y

变形系数ξ：切屑厚度与切削层厚度之比为厚度变形系数，切削层长度与切屑长度之比称为长度变形系数，由于工件上切削层的宽度与切屑平均宽度的差异很小，基于切前前和切屑后的体积不变的事实，则厚度变形系数与长度变形系数相等（注意定义时作为比值的参考是交换了的）。故

变形系数ξ可以为切屑厚度与切削层厚度之比ξ=ℎcℎℎD

变形系数ξ也可以为切削层长度与切屑长度之比ξ=LcLcℎ。

且：ξ=LcLcℎ=ℎcℎℎD

相对滑移ε与剪切角ϕ的关系：

ε=∆S∆Y=NPMK=NK+KPMK=NKMK+KPMK=cotϕ+tanϕ−γ0=cosϕcosϕ−γ0+sinϕsinϕ−γ0sinϕcosϕ−γ0=cosϕ−ϕ−γ0sinϕcosϕ−γ0=cosγ0sinϕcosϕ−γ0

变形系数ξ与剪切角ϕ的关系

ξ=ℎcℎℎD=OMsin(90−ϕ−γ0)sinϕ=cosϕ−γ0sinϕ

或

tanϕ=cosγ0ξ−sinγ0

- 对于加工塑性材料

- 影响切削变形的因素有哪些？是如何影响的？

- 切削用量是如何影响切削力的？

1）影响切削变形的因素有哪些？是如何影响的？

思路：研究切削过程中的变形的目的，是了解变形现象、分析其产生的机理，然后设法控制这些变形，进而提高加工质量（加工精度、表面质量）、提高加工效率、提高刀具的耐用度，降低加工成本。切削加工中的物理现象包括：切削力、切削热和刀具磨损等，切削变形是产生切削力、切削热、刀具磨损的主要原因，影响切削加工过程中切削力、切削热、刀具磨损的因素，一般也是影响切削变形的因素。这些因素包括：

- 工件材料（材料性能、可加工性）、

- 刀具（刀具材料、刀具角度参数）、

- 切削用量（切削速度、进给量、切削深度），

- 以及加工过程中的冷却、润滑等。

答：对于加工塑性材料，影响切削变形的因素有：

- 工件材料：工件材料强度越高，切削变形愈小。

a)工件强度越高，材料受相同的剪应力作用，剪应变就越小，相对滑移ε就是剪应变，所以相对滑移就越小，即切削变形越小。或者回答：

b)工件材料强度愈高，摩擦系数μ越小。β=arctan(μ)，则β越小，由公式ϕ=π4−β+γ0和ξ=cos⁡(ϕ−γ0)sinϕ可知，剪切角将增大，变形系数ξ将减小。

（2）刀具角度：刀具前角愈大，切削变形愈小。

由公式ϕ=π4−β+γ0可知，前角γ0增大，剪切角ϕ增大；剪切角ϕ增大，变形系数ξ减小，所以切削变形减小。

前角影响切屑的流向，也影响切削合力Fc的方向、也影响Z向分力FZ与切削速度v的夹角，即ω=β−γ0.当前角增大，作用角ω减小。

- 切削用量：

A: 切削速度对切削变形的影响。

切削速度影响积屑瘤的形成，积屑瘤对切削变形有较大影响，因此切削速度对切削变形有较大影响。在有积屑瘤的切削速度范围内，切削速度的影响主要通过积屑瘤所形成的实际前角来影响切削变形。在积屑瘤增长阶段，积屑瘤随速度的增加而增大，积屑瘤愈大，其实际前角愈大，而速度增大时，变形系数减小。在积屑瘤消退阶段中，积屑瘤随速度增大而减小，积屑瘤愈小，实际前角也愈小，变形随之增大，所以速度愈大，则变形愈大。积屑瘤消失时，变形系数达到最大值，积屑瘤最大时变形系数达到最小值。在无积屑瘤的切削速度范围内，切削速度愈大，则变形系数愈小，原因为(1)塑性变形的传播速度较弹性变形满。当切削速度较高时金属流动的速度大于塑性变形的速度，亦即在前面的剪切滑移线尚未发生显著变形时就已经移动到第I变形区后端，使第一变形区后移，剪切角Φ增大，切削变形系数减小。原因2：因为切削速度越大，摩擦系数μ越小，影响变形系数也变小。

B: 切削厚度对切削变形的影响

切削厚度增加时，正应力增加，前刀面上的摩擦系数减小，使摩擦角和作用角减小，因而剪切角Φ增大，变形系数减小。

C:进给量f对切削变形的影响

与切削速度对切削变形的影响一样，进给量也影响积屑瘤的形成，因而影响切削变形。在无积屑瘤的情况下，进给量越大，切削变形系数愈小。

2）	切削用量是如何影响切削力的？

a) 切削速度对切削力的影响呈驼峰曲线（如图），当速度较低时，I区内随速度增大，切削力减小，主要是由于此区生长积屑瘤，积屑瘤由小到大，使实际前角增大，切削力减小。II区积屑瘤由最大到消失，即积屑瘤随速度增大而减小，使实际前角减小，切削力增大。III区无积屑瘤区，速度增大，剪应力减小或工件来不及变形，因此变形减小，切削力变小。

b) 进给量对切削力的影响

一方面根据切削宽度ac=fsinκr及切削力公式Fz=τsacaw1.4ξ+C可得切削力随进给量f增大而增大；

另一方面，进给量增大，摩擦系数μ会减小，摩擦角减小，导致切削变形剪切角Φϕ=π4−β+γ0增大，切削变形变小，切削力减小，抵消前者一般分得增大。

综合起来，f增大，切削力增大。

c)切削深度对切削力得影响。切削力随切削深度呈正比例增大。

作业3参考答案

- 分析用齿轮插齿刀加工直齿圆柱齿轮所需的表面成形运动。

答：

直齿圆柱齿轮齿面的母线是渐开线，通过范成法形成，需要的运动是一个复合成形运动，由齿轮插齿刀的选择运动和被加工工件的旋转运动的复合而成。两个运动之间要求严格的运动关系（传动比为工件齿数/刀具齿数）。导线是一个与轴线平行的导线，需要一个独立的简单运动，即刀具沿轴线的直线运动。

- 简述插齿机的加工原理

- 简述滚齿加工所需的成形运动，包括生成渐开线母线的复合成形运动和生成齿长的直线导线运动，请根据成形运动需要，分析机床的成形运动传动链（内传动链和外传动链），并绘制传动原理图。

- 下图是万能升降台铣床X62W的主运动传动系统图。图中尺寸标注是“齿数X模数”，请写出其传动路线图表达式，主轴可以得到多少级转速？并计算主轴最高转速和最低转速。

答：

传动路线表达式：

主电机−I轴−2654−II轴−193622331639−III轴−283718473926−IV轴−82381971−V轴(主轴)

主轴转速数量=3X3X2=18级

最高转速：nmax=1440×2654×2233×3926×8238=1496r/min

最低转速：nmax=1440×2654×1639×1847×1971=29r/min

- 某车床的进给传动链如下图所示，丝杠螺距为p=12mm（单头），在车制公制螺纹时，发现加工导程为9mm的螺纹精度无法保证，而加工8mm的螺纹精度可以保证，试：

- 找出加工导程为9mm的进给传动链；

- 分析产生精度问题的可能原因；

- 可能无法保证精度的其它螺纹导程。

传动路线表达式：

答：

写传动平衡式：公制正常螺距

S=1×5858×3333×63100×10075×2636×u基×2536×3625×u倍×12mm=7×u基×u倍

1)加工导程为9mm螺纹的进给传动链

S=7×u基×u倍=9

得u基×u倍=9/7

从传动路线表达式可找到：u基×u倍=3628 ×2835 3528=97

即u基=36/28，u倍=2835 3528

2)同理可得加工8mm螺纹得进给传动链为：u基=32/28，u倍=2835 3528

对比可知，加工8mm与加工9mm导程螺纹，所用到的齿轮副不同之处为u基=32/28和u基=36/28，而加工8mm的螺纹质量能得到保证，那么，有问题的齿轮副应该是36/28。

3）用到36/28这对齿轮副的螺纹都将出现问题:

S=7×3628×2835 35281845 35282835 15481845 1548=94.52.251.125

进一步，

（1）用扩大螺距机构,会出问题的螺纹螺距为：

将公制螺纹平衡式S=1×5858×3333×63100×10075×2636×u基×2536×3625×u倍×12mm=7u基u倍

改写为

S=1×5826×8020×80/2050/50×4444×2658×3333×63100×10075×2636×u基×2536×3625×u倍×12mm

S=1×5826×8020×80/2050/50×4444×2658×7×3628×2835 35281845 35282835 15481845 1548=164×94.52.251.125=144723618361894.5

（2）考虑加工蜗杆时，在

将公制螺纹的传动平衡式

S=1×5858×3333×63100×10075×2636×u基×2536×3625×u倍×12mm

改写为：S=1×5858×3333×64100×10097×2636×u基×2536×3625×u倍×12mm

然后求解当u基=36/28的四种蜗杆导程，为出问题的蜗杆

（3）考虑加工英制螺纹，将公制螺纹平衡式

S=1×5858×3333×63100×10075×2636×u基×2536×3625×u倍×12mm

改写为：

S=1×5858×3333×63100×10075×1u基×3625×u倍×12mm

然后求解当u基=36/28的四种英制螺纹螺距，为出问题的螺纹

作业4参考答案

- 试比较下面几组概念的区别：

- 定位；夹紧

- 可调支承；辅助支承

- 完全定位；不完全定位

- 欠定位；过定位

答：

- 定位与夹紧：定位就是限制工件的自由度，夹紧是使用一定的结构将工件牢固地固定在定位元件上；

- 可调支承与辅助支承：可调支承起定位作用，辅助支承不起定位作用；

- 完全定位与不完全定位：完全定位为工件的6个自由度全部被限制，不完全定位为某些自由度没有被限制，但对加工不产生影响；

- 欠定位与过定位：当工件的某个自由度被多次限制时，称为过定位，而应该被限制的自由度没有被限制的情况称为欠定位。

- 分析以下两种定位方案的合理性，若定位不合理应如何改进。

1）	轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，车小端外圆，如图1.

2）	T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A，如图2.

答：1 定位要求：要求定位除绕轴线旋转的五个自由度，即X,Y,Z,X,Y

分元件分析定位方案

前顶尖：限制三个自由度X,Y,Z

后顶尖：限制三个自由度X,Y,Z，前后联合，X转换为Y，Y转换为X

因此前后顶尖限制了：X,Y,Z,     X,Y,Z

三爪卡盘：限制了X,Y，由于没有台阶面，所以不限制Z

综合起来，X,Y, Z均重复限制了两次，因此为过定位。

改进方案：

- 取消三爪卡盘，并将后顶尖改为Z可活动的活顶尖，释放其Z限制。

- 取消前顶尖，无过约束、无欠约束，刚好满足定位要求，但实际安装不方便。

- 取消前顶尖，并将三爪卡盘改为可轴向（Z）定位结构（如增加轴向定位台阶面），将后顶尖改为Z向可活动的活顶尖。

答2：定位要求：要求限制三个自由度Z, X,Y

分元件分析定位方案:

左侧两短V形块：限制Y,Z,Y,Z  或者答

左上短V形块限制Y,Z。左下短V形块限制Y,Z，与左上V形块组合，Y转换为Z，Z转换为Y；

右短V形块限制Y,X，与左边两V形块组合，Y转换为X，X保留；

综合得到，共限制了X,Y,Z,X,Y,Z，无欠定位，无过定位。定位合理，无需改进。

- 在轴上铣一个键槽，设计尺寸有三种标注方法，轴的外圆尺寸为D±δ，求(a)、(b)、(c)三种情况线的定位误差分别是多少？

解

(a) 定位误差为：D+δ2−D−δ2=δ, (b) 定位误差为0.(c) 定位误差为：D+δ−D−δ=2δ,

- 图(a)为套类工件铣键槽，要求保证尺寸94−0.200mm，分别采用图(b)所示的定位销定位方案(定位销水平放置)和（c）所示的V形槽定位方案，分别计算定位误差。这两种定位方案能否满足工序加工要求？

解：

题目要求保证尺寸94−0.200mm，其公差为0.2mm，由于定位误差应该小于工件尺寸要求的1/3.即定位误差不能超过0.067mm。

a)定位销方案（图b）

定位误差=工件外圆直径公差+工件内孔直径公差+定位销外径公差2=0.2+0.3+0.492=0.495

即定位误差=0.495大于0.067，因此图b定位销方案不能满足加工要求。

b)V形块定位方法(图c)

定位误差=δ大圆21sin902−1=0.222−1=0.0414<0.23

能满足加工精度要求。

- 零件如图所示，本工序采用水平设置的定位销以工件内孔为定位来加工缺口AB，相关尺寸如下：定位销直径d1=∅30−0.10−0.05, A=20−0.10, B=43−0.10, D=∅50−0.20, d=∅3000.1。试分析该定位方案能否满足加工要求，如果无法满足，请提出改进方案，并分析改进方案的定位误差。

解：定位销与定位孔间隙配合。

A= D2−x

B=D2+y+d孔−d销2

Amax= Dmax2−x   Amin= Dmin2−x

Amax−Amin=Dmax−Dmin2=0.1>0.13

不能满足加工要求；

Bmax=Dmax2+y+d孔max−d销min2

Bmin=Dmin2+y+d孔min−d销max2

Bmax−Bmin=Dmax−Dmin2+d孔max−d孔min2+d销max−d销min2=0.1+0.05+0.025=0.175>0.13

不能满足加工要求。

改进方案：

(1)基准重合，定位误差为0

(2)V形块

对A尺寸，定位误差=δ大圆2=0.1>0.23，不能满足加工要求；

对B尺寸，

定位误差=δ大圆21sin902−1=0.222−1=0.0414<0.23

满足加工要求

综合起来，V形块不能满足加工要求。

作业5 参考答案

| - 图中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？ - 在车床上粗车长轴； - 在车床上粗镗套筒内孔(设原内孔位∅35±1, 表面粗糙)； - 在车床上镗套筒内孔； - 在平面磨床上磨平面。 |  |
| --- | --- |

答：

| 序号 | 加工误差的主要形式 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| (a) | 鼓形圆柱度误差 | 细长轴，刚度差，中间部分让刀 |
| (b) | 锥形圆柱度误差 | 工件为长悬臂安装，最外端位置让刀多 |
| (c) | 圆度误差 | 薄壁零件，由于夹紧力变形 |
| (d) | 平面度误差 | 薄壁磨削时，上下表面热变形不均匀；在原始工件不平时，也有可能由于吸盘夹紧力变形 |

- 在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径Φ11±0.02mm，第一台加工1000件，其直径尺寸按照正态分布，平均值x1=11.005mm，均方差σ1=0.004mm。第二台加工500件，其直径尺寸也按正态分布，且x2=11.015mm，σ2=0.0025mm。试求：

- 在同一图示画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？

- 计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。

|  | xσ; A; xσ; A; xσ; A; xσ; A. 0; 0.0000; 0.3; 0.2359; 1.5; 0.8664; 3.0; 0.9973. 0.1; 0.0746; 0.5; 0.3830; 2.0; 0.9542; 3.5; 0.9994. 0.2; 0.1856; 1; 0.6826; 2.5; 0.9876; 4.0; 0.9999. |
| --- | --- |

注：σ为均方差，A为阴影部分面积

解：

1）尺寸分布图

6σ的尺寸分布范围分别为：

机床1：11.005-3*0.004~11.005+3*0.004 = 10.993~11.017；

机床2：11.015-3*0.0025~11.015+3*0.0025 = 11.0075~11.0225；

由于σ1＜σ2，所以第二台机床的精度高。

2）合格品的尺寸范围10.98~11.02。

机床1，x=11.005,

- 大于均值x,  x=xmax−x=11.02−11.005=0.015, xσ=0.0150.004=3.75,

查表成品率0.9994/2~0.9999/2,插值得成品率为0.9997/2.

- 小于均值x, x=x−xmin=11.005−10.98=0.005, xσ=0.0250.004=6.25, 成品率为0.9999/2.

总成品率 = 0.9997/2+0.9999/2=0.9998；废品率 = 1-成品率 = 0.0002=0.02%。

机床2，x=11.015,

- 大于均值x,  x=xmax−x=11.02−11.015=0.005, xσ=0.0050.0025=2, 查表成品率0.9542/2.

- 小于均值x, x=x−xmin=11.015−10.98=0.035, xσ=0.0350.0025=14, 成品率为0.9999/2.

总成品率 = 0.9542/2+0.9999/2=0.9771；废品率 = 1-成品率 = 0.023=2.3%。

所以，机床2的废品率高。

主要原因是采用静调整法对刀时误差较大，使得平均值11.015偏离公差带中值11.0较大，重新对刀，使平均值接近公差带中心11.0mm

| - 在镗床上镗孔，镗刀直径为dL，镗床主轴与工作台面有平行度误差σ，问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴作进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？ |  |
| --- | --- |

解

- 工作台做进给运动时，截面为一个椭圆，产生圆度形状误差，椭圆短轴长度为dLcosα，误差为dL1−cosα

- 主轴作进给运动时，产生轴向得平行位置误差：L tan⁡(α)

易犯错误：

误差的形式回答不准确，如将“圆度形状误差”回答为“加工的孔产生形状误差”

将“轴线的平行度位置误差”回答为“轴线不平行”

有一批小轴，其直径尺寸要求为∅18−0.0350mm，加工后尺寸属于正态分布，测量计算得一批工件直径的算术平均值x=17.975mm，均方差σ=0.01mm。试计算合格品率及废品率，分析废品产生得原因，指出减小废品率得措施。

解：

上偏差x1=18+0，下偏差x2=18−0.035=17.965，尺寸分布图如下。

对于尺寸大于均值的零件，x1−xσ=18−17.9750.01=2.5,合格率=0.9876/2=0.4938

对于尺寸小于均值的零件，x−x2σ=17.975−17.9650.01=1，合格率=0.6826/2=0.3413

故，总合格品率为0.4938+0.3413=0.8351，废品率=1-0.8351=16.49%

原因：

（1）6σ=6∗0.01 > Tol(Tol=0.035) ，本工序精度较差，有系统误差

（2）公差带中心18+17.9652=17.9825，与x=17.975 相差0.0075, 可以通过提高对刀准确性提高精度。

作业6参考答案

- T形螺杆如图所示。其工艺过程如下，请分出工序、安装、工位、工步及走刀。

- 在锯床上切断下料Φ35X125;

- 在车床上夹一头车端面，打顶尖孔；

- 用尾架后顶尖顶住工件后,车Φ30外圆及T20外圆(第一刀车至Φ24,第二刀车至Φ20),车螺纹,倒角；

- 在车床上车Φ18外圆及端面；

- 在卧式铣床上用两把铣刀同时铣Φ18圆柱上的宽15的两个平面，将工件回转90°(利用转台)，铣另两个面，这样作出四方头。

答：

工序1：锯床上切断下料Φ35X125;

工序2：工步1：车端面

工步2：打顶尖孔

工序3：工步1：车Φ30外圆

工步2：车Φ20外圆；走刀1：车至Φ24，走刀2：车至Φ20

工步3：车螺纹

工步4：倒角

工序4：工步1：车Φ18外圆

工步2：车端面

工序5：工位1：在卧式铣床上用两把铣刀同时铣Φ18圆柱上宽15的两个平面

工位2：工件回转90°，铣另两个面。

- 图示的轴类零件，在卧式铣床上，采用调整法且用两把铣刀组合在一起同时加工两个槽。当此工序以大端端面为轴向定位基准时，根据零件图，重新标注工序尺寸A。

A0：封闭环

A1：组成环，增环

A2：组成环，减环

A3：组成环，减环

A0上极限值=A1上极限值-A2下极限值-A3下极限值

得：A3下极限值= A1上极限值-A2下极限值- A0上极限值=(210+0)-(20-0.2)-(134+0.5)=56-0.3

A0下极限值=A1下极限值-A2上极限值-A3上极限值

得：A3上极限值= A1下极限值-A2上极限值- A0下极限值=(210-0.5)-(20+0)-(134-0.5)=56+0

故，可以标A=56−0.30

- 某零件的最终尺寸要求如图(a)所示，加工顺序见图7(b)，求钻孔工序尺寸F。

A0=15−0.2+0.2：封闭环

A1=10.4−0.20：组成环，增环

A2=？：组成环，增环

A3=10−0.30：组成环，减环

A0的上极限尺寸=A1上极限尺寸+A2上极限尺寸-A3下极限尺寸；

得：

A2上极限尺寸= A0的上极限尺寸-A1上极限尺寸+A3下极限尺寸

A2上极限尺寸=(15+0.2)-(10.4+0)+(10-0.3)=14.5

A0的下极限尺寸=A1下极限尺寸+A2下极限尺寸-A3上极限尺寸；

得：

A2下极限尺寸= A0的下极限尺寸-A1下极限尺寸+A3上极限尺寸

A2下极限尺寸= (15-0.2)- (10.4-0.2)+(10+0)=14.6

故：A2下极限尺寸大于A2的上极限尺寸，因此，无法加工，需对组成环的公差重新分配。

由于T0=0.4，取T1=T2=T3=0.43=0.133

因此，取A0=15−0.2+0.2 A1=10.4−0.1330 A3=10−0.1330

得

A2上极限尺寸=(15+0.2)-(10.4)+(10-0.133)=14.667

A2下极限尺寸= (15-0.2)- (10.4-0.133)+(10+0)=14.533

则 F=A2=14.6±0.067

作业7参考答案

- 图示为减速机某轴结构的基本尺寸分布为:A1=4mm, A2=36mm, A3=40mm；要求装配后齿轮端部间隙A0保持在0.10~0.25mm，如选用完全互换法装配，试确度A1, A2,A3的极限偏差。

解：

尺寸链图如上所示。

其中

A1=4是组成环(减环)，A2=36是组成环(减环)，A3=40是组成环(增环)

A0是封闭环，A0的公称尺寸为A3-A1-A2=40-36-4=0,公差为0.25-0.1=0.15.

平均分配A1、A2、A3的公差，则取T1=T2=T3=0.15/3=0.05;

取A2=36−0.050,  A3=4000.05，以A1为调整环

A0=00.10.25

A0的上极限尺寸 = A3的上极限尺寸-A1的下极限尺寸-A2的下极限尺寸

A1的下极限尺寸 = A3的上极限尺寸- A2的下极限尺寸-A0的上极限尺寸

A1的下极限尺寸=(40+0.05)-(36-0.05)-(0+0.25)=3.85

A0的下极限尺寸 = A3的下极限尺寸-A1的上极限尺寸-A2的上极限尺寸

A1的上极限尺寸 = A3的下极限尺寸- A2的上极限尺寸-A0的下极限尺寸

A1的下极限尺寸=(40+0)-(36-0)-(0+0.1)=3.9

A1=4−0.15−0.1

则
A1=4−0.15−0.1,      A2=36−0.050,  A3=4000.05

- 图示为齿轮箱体，根据使用要求，齿轮轴肩与轴承端面间的轴向间隙应在1~1.75mm范围内。若已知各零件的基本尺寸为：A1=101mm，A2=50mm, A3=A5=5mm，A4=140mm，采用互换法装配，试确度这些尺寸的公差及偏差。

解：

尺寸链图：

A0为封闭环，A0=100.75。A1、A2为增环，A3、A4、A5为减环。

平均分配A1、A2、A3、A4、A5的公差，T1=T2=T3=T4=T5=0.75/5=0.15。

由于A3、A4尺寸较小，取T3=T4=0.1mm，取T1=T2=0.2mm

将A5作为调整环，求其偏差。

得：A1=101−0.1+0.1, A2=50−0.1+0.1, A3=5−0.05+0.05, A4=5−0.05+0.05

A0max = A1max+A2max-A3min-A4min-A5min;

A0min = A1min+A2min-A3max-A4max-A5max;

A5min = A1max+A2max-A3min-A4min-A0max=101.1+50.1-4.95-4.95-1.75=139.55=140-0.45

A5max = A1min+A2min-A3max-A4max-A0min=100.9+49.9-5.05-5.05-1=139.7=140-0.3

故A5=140−0.45−0.3

因此：A1=101−0.1+0.1, A2=50−0.1+0.1, A3=5−0.05+0.05, A4=5−0.05+0.05, A5=140−0.45−0.3

- 图示为双联转子泵，装配要求冷态下轴向装配间隙A0=0.05~0.15。图中A1=62−0.20，A2=20−0.2+0.2，A3=17−0.20，A4=7−0.050，A5=17−0.20，A6=41+0.05+0.1。

- 通过计算分析确度能否用完全互换法装配来满足装配要求；

- 若采用修配法装配，选取A4为修配环，T4=0.05mm，试确度修配环的尺寸及上下偏差，并计算可能出现的最大修配量。

解：画尺寸链图

（1）尺寸链中A0是封闭环，其值为0.05~0.15，A6为增环，A3,A4,A5为减环。

A0max = A6max-A3min-A4min-A5min = 41.1-(17-0.2)-(7-0.05)-(17-0.2)=0.55

A0min = A6min-A3max-A4max-A5max = 41.05-17-7-17=0.05

不能满足A0=0.05~0.15的要求。因此，不能用完全互换法装配来满足装配要求

（2）选A4为修配环，T4=0.05mm

本题属于修配环的修配量问题，不装垫片时的空位范围为：

A4min = A6min-A3max-A5max-A0min =41.05-17-17-0.05=7.0

A4max = A6max-A3min-A5min-A0max =41.1-17+0.2-17+0.2-0.15=7.5-0.15=7.35

由于T4=0.05.则先制作垫片A4=70.350.40

故最大修配量为7.35+T4-7.0 =0.35+0.05=0.4